ПАСПОРТ № _________

Анодные заземлители типа АЗ.ГСТ

ТУ 3435-011-88388785-2016 (с изм. № 5)

| Номер/дата спецификации |  |
| --- | --- |
| № сопроводительного документа, № т/с |  |
| Пункт назначения |  |
| Грузополучатель/Заказчик |  |
| Объект (участок) строительства |  |
| Дата отгрузки |  |

| Назначение | АЗ.ГСТ предназначены для работы в установках катодной защиты систем электрохимической защиты от коррозии подземных объектов магистральных нефте- и газопроводов, сетях газораспределения, нефтепродуктопроводов, других одиночных и многониточных трубопроводов, предназначенных для транспортировки жидких и газообразных сред, морских причальных и портовых гидротехнических сооружениях, а также резервуаров и емкостного оборудования с водными средами. |
| --- | --- |
| Устройство | АЗ.ГСТ выполняют роль малорастворимых составляющих анодного заземления, осуществляющего контакт положительного полюса преобразователя установки катодной защиты с грунтом (средой) |
| Типы исполнений | - Анодные заземлители АЗ.ГСТ изготавливают следующих типов: - Материал электрода: - Ф – ферросилид; - Г – графит; - Условия применения: - П – подпочвенный; - В – подводный; - Конструкция и способ размещения в грунте: - П – подповерхностные; - Г – глубинные; - Наличие электропроводящей засыпки в конструкции: - К – комплектные; - Х – некомплектные. |
| Специальные характеристики продукции (СХП) | Сопротивление изоляции контактного узла заземлителя. |
| Особо ответственные процессы (ООП) | Герметизация контактного узла заземлителя. |
| Производственная площадка | ООО «РегионСтройЗаказ», 140168, Российская Федерация, Московская область, Раменский городской округ, с. Никитское, улица Новая, строение 201/2 |

- Основные нормативные показатели

| Наименование характеристики | Конструктивное исполнение АЗ.ГСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФПП |  |  | ФППК |  |  |
| Тип рабочего элемента | 23 | 32 | 44 | 23 | 32 | 44 |
| Номинальная токовая нагрузка, А ** | 3,5 | 4,9 | 7,0 | 3,5 | 4,9 | 7,0 |
| Максимальная токовая нагрузка, А *** | 10,0 | 11,5 | 15,0 | 10,0 | 11,5 | 15,0 |
| Количество рабочих элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса электропроводящей засыпки, не более, кг | – | – | – | 37 | 38 | 38 |
| Масса АЗ.ГСТ (без учета кабеля), кг**** | 23 | 32 | 44 | 61 | 70 | 86 |
| Геометрические размеры**** (длина*/диаметр/ диагональ), мм | 1500/60/– |  |  | 1600/160/– |  |  |
| Максимальное количество АЗ.ГСТ в гирлянде, шт. | Не ограничено |  |  |  |  |  |

| Наименование характеристики | Конструктивное исполнение АЗ.ГСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФПГ |  |  |  | ФПГК |  |  |  |
| Тип рабочего элемента | 23 | 32 | 44 | 44 | 23 | 32 | 44 |  |
| Номинальная токовая нагрузка, А ** | 3,5 | 4,9 | 7,0 | 28,0 | 3,5 | 4,9 | 7,0 |  |
| Максимальная токовая нагрузка, А *** | 10,0 | 11,5 | 15,0 | 60,0 | 10,0 | 11,5 | 15,0 |  |
| Количество рабочих элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |
| Масса электропроводящей засыпки, не более, кг | – | – | – | – | 35 | 35 | 36 |  |
| Масса АЗ.ГСТ (без учета кабеля), кг**** | 32 | 41 | 54 | 260 | 64 | 73 | 86 |  |
| Геометрические размеры**** (длина*/ диаметр/ диагональ), мм | 1890/60/– |  | 1890 /80 /– | 3385* 6716/–/205 | 1890/160/– |  |  |  |
| Максимальное количество АЗ.ГСТ в гирлянде, шт. | 32 | 32 | 25 | 8 | 32 | 32 |  | 25 |

| Наименование характеристики | Конструктивное исполнение АЗ.ГСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФВ |  |  |
| Тип рабочего элемента | 23 | 32 | 44 |
| Номинальная токовая нагрузка, А ** | 3,5 | 4,9 | 7,0 |
| Максимальная токовая нагрузка, А *** | 10,0 | 11,5 | 15,0 |
| Количество рабочих элементов, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Масса АЗ.ГСТ (без учета кабеля), не более, кг | 30 | 40 | 50 |
| Геометрические размеры**** (длина*/ диаметр/ диагональ), мм | 1600/160/– |  |  |

| Наименование характеристики | Конструктивное исполнение АЗ.ГСТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГППК |  | ГПГК |  |
| Тип рабочего элемента | 2,7 | 5 | 2,7 | 5 |
| Номинальная токовая нагрузка, А ** | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Максимальная токовая нагрузка, А *** | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Количество рабочих элементов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса электропроводящей засыпки, кг**** | 38 | 36 | 38 | 36 |
| Масса АЗ.ГСТ (без учета кабеля), не более, кг | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Геометрические размеры**** (длина*/ширина (диаметр)/толщина), мм | 1600/(160)/– |  | 1890/(160)/– |  |
| Максимальное количество АЗ.ГСТ в гирлянде, шт. | Не ограничено |  | 30 | 30 |

* – длина в транспортном положении

** – нагрузка, при которой АЗ.ГСТ отработает весь заявленный срок службы согласно п.10.5 ТУ с заявленными параметрами

*** – нагрузка, при которой в АЗ.ГСТ не будет происходить разрушения контактного узла, полимерной изоляции, термоусаживаемых муфт, кабеля токопровода, а также резкое необратимое ухудшение его функциональных свойств. При работе АЗ.ГСТ при максимальной токовой нагрузке его срок службы будет уменьшаться

**** – на характеристику установлен допуск  20 %

- Комплектность

Стандартный комплект поставки АЗ.ГСТ:

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Комплект АЗ.ГСТ в сборе (исполнение, количество и длина кабеля в соответствии с требованиями заказа) | компл. | в соответствии с заказом |
| Комплект соединительных деталей для соединения секций (для глубинных АЗ.ГСТ) * | компл. | в соответствии с заказом |
| Комплект эксплуатационной документации | компл. | один комплект на партию |
| Копия сертификата (декларации) о соответствии требованиям ЕАЭС | экз. | один экз. на партию |
| Монтажный комплект для изоляции кабельных соединений | компл. | в соответствии с заказом |
| Комплект кабельных наконечников* | компл. |  |
| Комплект кабельных зажимов* | компл. |  |
| Газоотводная трубка | м |  |
| * – может поставляться установленным на изделие или в комплекте к нему, определяется заказом. |  |  |

- Структура условного обозначения

  - Структура условного обозначения анодных заземлителей типа АЗ.ГСТ (пример)

| 20 | Ф | П | П | К | (1×44) | 50 | 10 | ВВГ | 2 | 10 | ВВГ | КЗ+ТМ | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* | 11* | 12* | 13* | 14* |

| 1 | Количество АЗ.ГСТ в комплекте, шт. – ФППК (1×23), (1×32) – не ограничено; – ФПП (1×23), (1×32) – не ограничено; – ФПГ (4×44) – не более 8; – ФПГК (1×23) – не более 30; – ФПГ (1×23), (1×32) – не более 32; – ФПГ (1×44); ФПГК (1×32) – не более 25; – ФПГК (1×44) – не более 20; – ГППК (1×2,7), (1×5) – не ограничено; ГПГК (1×2,7), (1×5) – не более 30 |
| --- | --- |
| 2 | Материал электрода (рабочего элемента) АЗ.ГСТ: – Ф – ферросилид; – Г – графит |
| 3 | Условия применения АЗ.ГСТ: – П – подпочвенный; – В – подводный |
| 4* | Конструкция и способ размещения в грунте АЗ.ГСТ: – П – подповерхностные; – Г – глубинные |
| 5* | Наличие электропроводящей засыпки в конструкции АЗ.ГСТ: – К – комплектные; – Х – некомплектные. |
| 6 | Дополнительные параметры для АЗ.ГСТ: – N×M – количество N (1 – 4) шт., электродов в АЗ.ГСТ и номинальная масса М (2,7; 5; 23; 32; 44) кг, одного электрода (рабочего элемента). |
| 7 | Параметр, определяющий длину кабеля или глубину скважины для АЗ.ГСТ, м: – для подповерхностных, длина кабеля присоединения для токоподвода АЗ.ГСТ; – для глубинных, глубина скважины для установки АЗ.ГСТ |
| 8 | Сечение токопроводящей жилы кабеля для токоподвода АЗ.ГСТ, мм2: 10, 16, 25 |
| 9 | Марка кабеля для токоподвода АЗ.ГСТ – ВВГнг или другой в соответствии с требованиями заказчика. |
| 10* | Длина магистрального кабеля: В соответствии с требованиями (по согласованию) заказчика, м. |
| 11* | Сечение токопроводящей жилы магистрального кабеля АЗ.ГСТ, мм2: 10, 16, 25. |
| 12* | Марка магистрального кабеля АЗ.ГСТ – ВВГнг или другой в соответствии с требованиями заказчика. |
| 13* | Комплектация материалами для изготовления соединений с помощью: – КЗ – кабельных зажимов; – ТС – термитной сварки; – ТМ – кабельных наконечников; Допускается указывать комбинации через знак «+» |
| 14* | Дополнительные комплектации: – Г – газоотводная трубка (при необходимости); – БМ – буйковый модуль (только для подводных); – ДЭ – диэлектрический экран (только для подводных); – МД – модуль донный утяжеляющий (только для подводных). |
| * – параметр указывается при необходимости. Параметры 10-12 указываются группой |  |

- Упаковка

  - Упаковку АЗ.ГСТ проводят в соответствии с ГОСТ 23216, ГОСТ 18690.

  - Глубинные и подповерхностные АЗ.ГСТ упаковывают в деревянные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 10198 и конструкторской документации, исключая их свободное перемещение и повреждение во время транспортирования.

  - Комплект монтажных частей АЗ.ГСТ должен быть упакован в гофрокороб или другую упаковку, предотвращающую их свободное перемещение и повреждение во время транспортирования.

  - Эксплуатационная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки и закреплена снаружи на упаковке с комплектом монтажных частей АЗ.ГСТ.

  - По требованию заказчика допускаются другие виды упаковки.

- Условия транспортирования и хранения

  - Условия хранения и транспортирования АЗ.ГСТ в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150, при этом значения следующих факторов принимают:

нижнее значение температуры воздуха – минус 50 °С;

верхнее значение температуры воздуха – 60 °С.

  - Условия транспортирования АЗ.ГСТ в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216.

  - АЗ.ГСТ должны подлежать транспортированию в транспортной таре предприятия-изготовителя железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом, исключающим прямое попадание атмосферных осадков (воды, снега), в соответствии с правилами, применяемыми на данных видах транспорта.

  - Условия транспортирования АЗ.ГСТ должны обеспечивать недопустимость их механического повреждения.

  - При проведении погрузочно-разгрузочных работ АЗ.ГСТ ударные нагрузки не допускаются.

  - При всех операциях транспортировки, разгрузки и складирования запрещается:

изгибать кабели АЗ.ГСТ в месте их выхода из головной части электродов;

бросать ящики с АЗ.ГСТ и блоки АЗ.ГСТ;

выполнять такелаж АЗ.ГСТ за кабели.

  - АЗ.ГСТ необходимо хранить в упаковочной таре изготовителя в закрытых сухих помещениях. Длительное хранение АЗ.ГСТ на открытых площадках осуществлять под навесом.

  - При хранении обеспечивают условия, предотвращающие загрязнение поверхности АЗ.ГСТ маслами, красками и другими неэлектропроводными материалами. Не допускается воздействие солнечной радиации на оболочки кабелей АЗ.ГСТ.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок хранения комплектных глубинных и комплектных подповерхностных АЗ.ГСТ (при условии хранения АЗ.ГСТ в упаковке изготовителя, в условиях в соответствии с требованиями эксплуатационной документации) не менее:

12 месяцев с даты изготовления – при хранении в закрытых сухих помещениях;

6 месяцев с даты изготовления – при хранении на открытых площадках под навесом.

  - Гарантийный срок эксплуатации АЗ.ГСТ не менее 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения требований эксплуатационной документации.

  - В течение гарантийного срока хранения предприятие-изготовитель должно безвозмездно устранять на АЗ.ГСТ дефекты производства, а при невозможности устранения дефектов выполнять замену поставленных АЗ.ГСТ.

  - Назначенный срок службы АЗ.ГСТ при номинальной токовой нагрузке с рабочим элементом:

из ферросилида – не менее 30 лет;

из графита – не менее 15 лет.

  - Гарантийные обязательства не распространяются в случаях механических повреждений, вызванных небрежным обращением, применением устройства не по назначению, нарушения условий эксплуатации, форс-мажорных обстоятельств, вследствие возникновения каких-либо обстоятельств непреодолимой силы, включая войну, стихийные бедствия.

- Свидетельство о приемке

| Обозначение | (( |
| --- | --- |
| Количество, шт. | % |
| Партия, № | $$ |
| Дата производства | ### |

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, ТУ 3435-011-88388785-2016 (с изм. № 5) и признано годными к проведению монтажных, пусконаладочных работы и эксплуатации.

М. П.___________________________ / _________________ / _____________ / ______________/

(должность)		 (Инициалы, фамилия)		(дата)		(подпись)