ПАСПОРТ № _________

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫе ПУНКТы КИП.РСЗ

КИП.РСЗ.________________

ТУ 3435-010-88388785-2016 (с изм. №4)

| Номер/дата спецификации |  |
| --- | --- |
| № сопроводительного документа, № т/с |  |
| Пункт назначения |  |
| Грузополучатель/Заказчик |  |
| Объект (участок) строительства |  |
| Дата отгрузки |  |

| Назначение | КИП.РСЗ обеспечивают подключение дренажных и измерительных цепей системы электрохимической защиты к защищаемому сооружению, служат для проведения контроля параметров эффективности противокоррозионная защиты (далее – ПКЗ), регулирования параметров ПКЗ (для исполнений КИП.РСЗ с дополнительными устройствами), коммутации дренажных и анодных кабелей, обозначения трасс подземных сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164, ГОСТ 9.602. |
| --- | --- |
| Устройство | КИП.РСЗ представляет собой пластиковую трехгранную или четырехгранную стойку из негорючего атмосфероустойчивого пластика с нанесенной информационной маркировкой (кроме КИП.РСЗ тип 5), имеющую клеммную панель с контактными зажимами. Для расширения функциональных возможностей КИП.РСЗ может комплектоваться дополнительными устройствами и оборудованием |
| Тип | - тип 1 – для открытой установки в грунт над подземным сооружением, трёхгранный, имеющий в сечении равносторонний треугольник с шириной грани (180 ± 20) мм, высота стойки (2700 ± 50) мм, уровень заглубления для установки в грунт не менее 700 мм; - тип 2 – для открытой установки в грунт над подземным сооружением, четырехгранный, имеющий в сечении квадрат со стороной (200 ± 30) мм, высота стойки (2700 ± 50) мм, уровень заглубления для установки в грунт не менее 700 мм; - тип 3 – для открытой установки в грунт над подземным сооружением), четырехгранный, имеющий в сечении квадрат со стороной (200 ± 30) мм, высота стойки (2700 ± 50) мм, уровень заглубления для установки в грунт не менее 700 мм, с выдвижной верхней секцией стойки; - тип 4 – устанавливаемый на надземную часть сооружения, четырехгранный, имеющий в сечении квадрат со стороной (200 ± 30) мм, высота стойки (1000 ± 50) мм; - тип 5 – закопанный в грунт над подземным сооружением, четырехгранный, имеющий в сечении квадрат со стороной (200 ± 30) мм, высота стойки, уровень заглубления для установки в грунт не нормируется (определяется Заказчиком в заказе) |
| Специальные характеристики продукции (СХП) | Стойкость к нагрузке на излом не менее 2,5 кН |
| Особо ответственные процессы (ООП) | Процесс экструзии ПВХ-профиля с заданной толщины стенки |
| Производственная площадка | ООО «РегионСтройЗаказ» Адрес: 140168, РФ, Московская область, Раменский городской округ, с. Никитское, ул. Новая, строение 201/2 |

- Основные нормативные показатели

| Наименования показателя, единица измерения | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Высота, мм | 2700 ± 50 | 2700 ± 50 | 2700 ± 50 | 1000 ± 50 | 700* ± 50 |
| - Сечение стойки | равносторонний треугольник | квадрат | квадрат | квадрат | квадрат |
| - Ширина грани стойки, мм | 180 ± 20 | 200 ± 30 | 200 ± 30 | 200 ± 30 | 200 ± 30 |
| - Масса, кг** | не более 20 |  |  |  |  |
| * Определяется Заказчиком в заказе. ** Масса КИП.РСЗ указана без дополнительного оборудования. |  |  |  |  |  |

- Комплектность

В комплект поставки КИП.РСЗ входят:

| Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| - Контрольно-измерительный пункт КИП.РСЗ | шт. | 1 |
| - Ключ от крышки клеммной панели (при наличии) | шт. | 1 |
| - Устройство, предотвращающее свободное извлечение КИП.РСЗ из грунта (анкер)* | шт. | 1 |
| - Руководство по эксплуатации | шт. | один экземпляр на партию |
| - Заверенная копия декларации ТР ТС ЕАЭС | шт. |  |
| - Упаковочный лист | шт. |  |
| - Комплект материалов и приспособлений для монтажа и эксплуатации КИП.РСЗ: |  |  |
| - измерительные и силовые электрические гибкие перемычки; | шт. | по количеству клемм |
| - бирки маркировочные; | шт. |  |
| - хомуты; | шт. |  |
| - маркер (при наличии клемм); | шт. | 1 |
| - трафарет с цифрами (комплект); | шт. | в соответствии с заказом из расчета 1 комплект на 10 КВО |
| - краска аэрозольная (в баллончике ≈500 мл). | шт. |  |
| Дополнительное оборудование** |  |  |
| - Крыша высотного обзора (КВО) (километровый знак) | шт. | в соответствии с заказом |
| - Блок совместной защиты БСЗ.РСЗ | шт. |  |
| - Опознавательно-предупреждающий знак | шт. | в соответствии с заказом |
| - Блок защитного заземления | шт. |  |
| - Блок контроля анодных заземлителей/ протекторов (УКТ) | шт. |  |
| - Маркер места замера потенциала | шт. |  |
| - Щит указатель | шт. |  |
| - Фиксатор в слабонесущих грунтах | шт. |  |
| - Устройство защиты трубопровода от наведенных токов | шт. |  |
| - Запасные инструменты и принадлежности (ЗИП) | компл. |  |
| - Агротехническое покрытие | шт. |  |
| - Информационная табличка | шт. |  |
| * – только для КИП.РСЗ исполнения тип 1, тип 2, тип 3. Не поставляется при заказе поз.15. ** – поставляется по запросу Заказчика |  |  |

- Структура условного обозначения для заказа КИП.РСЗ.

  - КИП.РСЗ с клеммными панелями без дополнительно встраиваемых устройств:

| КИП . РСЗ . 1 . 21 . 4 – 12 . К300×400 – 1000 . ЗИП – УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4** | 5** | 6* | 7* | 8* | 9 |  |
| 1 – изготовитель КИП / производственная площадка; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 – цифровое обозначение цвета сигнального колпака: 1 – синий (трубопроводы объекты добычи); 2 – желтый (магистральный трубопровод); 3 – зеленый (трубопроводы подземного хранения); 4 – красный (газораспределительный трубопровод); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – цифровое обозначение типа (первая цифра) и цвета (вторая цифра) стойки: 1 – треугольная для открытой установки в грунт над подземным сооружением; 2 – квадратная для открытой установки в грунт над подземным сооружением; 3 – квадратная для открытой установки в грунт над подземным сооружением с подъёмно-раздвижным механизмом; 4 – квадратная для открытой установки на надземную часть сооружения; 5 – закопанный в грунт над подземным сооружением; Цвет стойки: 1 – белый; 2 – желтый; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4** – количество измерительных клемм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5** – количество силовых клемм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6* – наличие крыши высотного обзора (не указывается для КИП.РСЗ без КВО): – К300×400; – К400×500; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7* – диаметр трубопровода, на который устанавливается КИП.РСЗ, 0 – 1520 мм (только для КИП.РСЗ, устанавливаемых на надземную часть сооружения); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8* – дополнительные комплектации: – ФСГ-0,1-D – фиксатор в слабонесущих грунтах, длина удлинителя до 6 м с шагом 0,1 м, D – диаметр трубопровода, на который устанавливается КИП.РСЗ; – ОПЗ-130/180/200 – опознавательно-предупреждающий знак «СИГНАЛ», 130, 180 – сторона трехгранной стойки, мм, 200 – сторона четырехгранной стойки, мм; – ММЗП-500/1000/1500/2000/2500 – маркер места замера потенциала, 500/1000/1500/2000/2500 – длина изделия, мм; – ЩУ.А/Б/В – щит указатель, А – размер до 650×650 мм, Б – по размерам Заказчика, В – размер до 200×200 мм; – ЗИП – запасные инструменты и принадлежности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 – климатическое исполнение УХЛ1/ХЛ1/У1 по ГОСТ 15150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Параметр указывается при необходимости. ** Уточняется в заказе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - КИП.РСЗ с блоком совместной защиты:

| КИП . РСЗ . 1 . 21 . 4 – 12 . К300×400 – БСЗ.ДР . 30 . 1 . ЗИП – УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4** | 5** | 6* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1-7 – в соответствии с таблицей п. 6.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 – тип блока совместной защиты: – БСЗ.ДР – блок совместной защиты, дискретная ручная регулировка; – БСЗ.ПР-Р – блок совместной защиты, плавная ручная регулировка; – БСЗ.ПР-Э – блок совместной защиты, плавная ручная электронная регулировка; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 – номинальный ток одного канала блока совместной защиты: – 1, 10, 30 – номинальный ток одного канала БСЗ, 1, 10, 30 А; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 – количество каналов блока совместной защиты: – 1, 2, 3, 4 – количество каналов БСЗ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11* – дополнительные комплектации: – ФСГ-0,1-D – фиксатор в слабонесущих грунтах, длина удлинителя до 6 м с шагом 0,1 м, D – диаметр трубопровода, на который устанавливается КИП.РСЗ; – ОПЗ-130/180/200 – опознавательно-предупреждающий знак «СИГНАЛ», 130, 180 – сторона трехгранной стойки, мм, 200 – сторона четырехгранной стойки, мм; – ММЗП-500/1000/1500/2000/2500 – маркер места замера потенциала, 500/1000/1500/2000/2500 – длина изделия, мм; – ЩУ.А/Б/В – щит указатель, А – размер до 650×650 мм, Б – по размерам Заказчика, В – размер до 200×200 мм; – ЗИП – запасные инструменты и принадлежности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 – климатическое исполнение УХЛ1/ХЛ1/У1 по ГОСТ 15150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – Параметр указывается при необходимости. ** – Уточняется в заказе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - КИП.РСЗ с блоком защитного заземления – Г:

| КИП . РСЗ . 1 . 21 . 4 – 12 . К300×400 – БЗЗ-Г . 25 . 30 . ВЗ – УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4** | 5** | 6* | 8 | 9 | 10 | 11* | 13 |  |
| 1-7 в соответствии с таблицей п. 6.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 – тип блока защитного заземления: – БЗЗ-Г – со встроенным блоком защитного заземления (грозозащита); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 – импульсный ток разрядника: – 25 – 2500 А максимальный импульсный ток разрядника; – 50 – 50000 А максимальный импульсный ток разрядника; – 100 – 100000 А максимальный импульсный ток разрядника; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10** – длина заземлителя: – 2 – 150 – длина заземлителя от 2 до 150 м (пластина из оцинкованной, нержавеющей или омедненной стали); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11* – взрывозащищенное исполнение разрядника – В3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12* – дополнительные комплектации: – ФСГ-0,1-D – фиксатор в слабонесущих грунтах, длина удлинителя до 6 м с шагом 0,1 м, D – диаметр трубопровода, на который устанавливается КИП.РСЗ; – ОПЗ-130/180/200 – опознавательно-предупреждающий знак «СИГНАЛ», 130, 180 – сторона трехгранной стойки, мм, 200 – сторона четырехгранной стойки, мм; – ММЗП-500/1000/1500/2000/2500 – маркер места замера потенциала, 500/1000/1500/2000/2500 – длина изделия, мм; – ЩУ.А/Б/В – щит указатель, А – размер до 650×650 мм, Б – по размерам Заказчика, В – размер до 200×200 мм; – ЗИП – запасные инструменты и принадлежности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 – климатическое исполнение УХЛ1/ХЛ1/У1 по ГОСТ 15150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – Параметр указывается при необходимости. ** – Уточняется в заказе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - КИП.РСЗ для КИП.РСЗ с блоком защитного заземления – Л.

| КИП . РСЗ . 3 . 21 . 0 – 8 . К400×500 – БЗЗ-Л . 40 . 40 . – УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4** | 5** | 6* | 8 | 9 | 10 | 12 |  |
| 1-7 в соответствии с таблицей п. 6.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 – тип блока защитного заземления: – БЗЗ-Л – со встроенным блоком защитного заземления от ЛЭП; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 – номинальный отводимый ток: – 40, 80 – номинальный отводимый ток 40, 80 А; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10** – длина заземлителя: – 2 – 150 – длина заземлителя от 2 до 150 м (пластина из оцинкованной, нержавеющей или омедненной стали); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11* – дополнительные комплектации: – ФСГ-0,1-D – фиксатор в слабонесущих грунтах, длина удлинителя до 6 м с шагом 0,1 м, D – диаметр трубопровода, на который устанавливается КИП.РСЗ; – ОПЗ-130/180/200 – опознавательно-предупреждающий знак «СИГНАЛ», 130, 180 – сторона трехгранной стойки, мм, 200 – сторона четырехгранной стойки, мм; – ММЗП-500/1000/1500/2000/2500 – маркер места замера потенциала, 500/1000/1500/2000/2500 – длина изделия, мм; – ЩУ.А/Б/В – щит указатель, А – размер до 650×650 мм, Б – по размерам Заказчика, В – размер до 200×200 мм; – ЗИП – запасные инструменты и принадлежности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 – климатическое исполнение УХЛ1/ХЛ1/У1 по ГОСТ 15150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Параметр указывается при необходимости. ** Уточняется в заказе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - КИП.РСЗ с блоком контроля анодных заземлителей/протекторов (УКТ).

| КИП . РСЗ . 3 . 21 . 0 – 8 . К400×500 – БКАЗ . 20 . 6 – УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4** | 5** | 6* | 8 | 9 | 10 | 12 |  |
| 1-7 в соответствии с таблицей п. 6.1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 – тип блока контроля анодных заземлителей/протекторов УКТ: – БКАЗ – со встроенным блоком контроля анодных заземлителей/протекторов; – БКАЗ-А – со встроенным блоком контроля анодных заземлителей/протекторов и амперметром; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 – номинальный ток измерительных шунтов: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 А; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10** – количество измерительных шунтов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11* – дополнительные комплектации: – ФСГ-0,1-D – фиксатор в слабонесущих грунтах, длина удлинителя до 6 м с шагом 0,1 м, D – диаметр трубопровода, на который устанавливается КИП.РСЗ; – ОПЗ-130/180/200 – опознавательно-предупреждающий знак «СИГНАЛ», 130, 180 – сторона трехгранной стойки, мм, 200 – сторона четырехгранной стойки, мм; – ММЗП-500/1000/1500/2000/2500 – маркер места замера потенциала, 500/1000/1500/2000/2500 – длина изделия, мм; – ЩУ.А/Б/В – щит указатель, А - размер до 650×650 мм, Б – по размерам Заказчика, В – размер до 200×200 мм; – ЗИП – запасные инструменты и принадлежности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 – климатическое исполнение УХЛ1/ХЛ1/У1 по ГОСТ 15150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Параметр указывается при необходимости. ** Уточняется в заказе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Условия транспортирования и хранения

  - Транспортирование КИП.РСЗ в упаковке предприятия-изготовителя осуществляется любыми видами транспорта в состоянии, исключающем свободное перемещение стоек КИП.РСЗ в процессе транспортирования.

  - Условия транспортирования в зависимости от действия механических факторов – для группы Л по ГОСТ 23216.

  - Условия транспортирования в зависимости от действия климатических факторов – для группы 8 по ГОСТ 15150.

  - КИП.РСЗ могут храниться в заводской упаковке в отапливаемых и не отапливаемых складах. Условия хранения в части действия климатических факторов – для группы 8 по ГОСТ 15150.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует соответствие КИП.РСЗ требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения КИП должен быть не менее 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.

  - Гарантийный срок эксплуатации в режимах и условиях, установленных ТУ, составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты изготовления изделия.

  - Гарантийные обязательства не распространяются в случаях механических повреждений, вызванных небрежным обращением, применением устройства не по назначению, нарушения условий эксплуатации, форс-мажорных обстоятельств вследствие возникновения каких-либо обстоятельств непреодолимой силы, включая войну, стихийные бедствия.

- Свидетельство о приемке

| Обозначение | (( |
| --- | --- |
| Количество, шт. | % |
| Партия, № | $$ |
| Дата производства | ### |

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, ТУ 3435-010-88388785-2016 (с изм. №4) и признано годными к проведению монтажных, пусконаладочных работы и эксплуатации.

М. П.___________________________ / _________________ / ________________ / ______________/

(должность)		 (Инициалы, фамилия)		(дата)		     (подпись)