ПАСПОРТ № _________

Протяженные анодные заземлители типа ПАЗ.ГСТ

ПАЗ.ГСТ __________________________

ТУ 3435-011-88388785-2016 (с изм. № 5)

| Номер/дата спецификации |  |
| --- | --- |
| № сопроводительного документа, № т/с |  |
| Пункт назначения |  |
| Грузополучатель/Заказчик |  |
| Объект (участок) строительства |  |
| Дата отгрузки |  |

| Назначение | ПАЗ.ГСТ предназначены для работы в установках катодной защиты систем электрохимической защиты от коррозии подземных объектов магистральных нефте- и газопроводов, сетях газораспределения, нефтепродуктопроводов, других одиночных и многониточных трубопроводов, предназначенных для транспортировки жидких и газообразных сред, морских причальных и портовых гидротехнических сооружениях, а также резервуаров и емкостного оборудования с водными средами. |
| --- | --- |
| Устройство | ПАЗ.ГСТ выполняют роль малорастворимых составляющих анодного заземления, осуществляющего контакт положительного полюса преобразователя установки катодной защиты с грунтом (средой) |
| Типы исполнений | - Протяженные анодные заземлители изготавливают следующих типов: РПДК с рабочим элементом из электропроводного полимера (полиэтилен, наполненный углеродным компонентом – сажей); ОПДК с рабочим элементом на основе титана с покрытием из смешанных оксидов металлов (ММО) |
| Специальные характеристики продукции (СХП) | Сопротивление изоляции контактного узла заземлителя. |
| Особо ответственные процессы (ООП) | Герметизация контактного узла заземлителя. |
| Изготовитель (производственная площадка) | ООО «РегионСтройЗаказ», 140168, Российская Федерация, Московская область, Раменский городской округ, с. Никитское, улица Новая, строение 201/2 |

- Основные нормативные показатели

| Наименование характеристики | РПДК |  |  | ОПДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 |
| Номинальная плотность тока ПАЗ.ГСТ, при которых обеспечивается заявленный срок службы изделий, мА/пог.м | 50 |  |  | 50, 150 или 300 |  |  |
| Максимальная токовая нагрузка или плотность тока ПАЗ.ГСТ, допустимая при эксплуатации | 50 |  |  | 50, 150 или 300 |  |  |
| Номинальный внешний диаметр ПАЗ.ГСТ* | 40 или 50 |  |  | 40 или 50 |  |  |
| Длина ПАЗ.ГСТ, не более, пог.м | Определяется требованиями Заказчика |  |  | Определяется требованиями Заказчика |  |  |
| Масса ПАЗ.ГСТ, (без учета кабелей присоединения), не более, кг/пог.м* | 2,2 |  |  | 2,2 |  |  |
| Масса электропроводящей засыпки ПАЗ.ГСТ не менее, кг/пог.м* | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |
| *– справочный параметр |  |  |  |  |  |  |

- Комплектность

Стандартный комплект поставки ПАЗ.ГСТ:

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Комплект ПАЗ.ГСТ в сборе (исполнение, количество и длина кабеля в соответствии с требованиями заказа) | компл. | в соответствии с заказом |
| Соединительный кабель | м | в соответствии с заказом |
| Комплект эксплуатационной документации | компл. | один комплект на партию |
| Копия сертификата (декларации) о соответствии требованиям ЕАЭС | экз. | один экз. на партию |
| Монтажный комплект для изоляции кабельных соединений | компл. | в соответствии с заказом |
| Комплект кабельных наконечников* | компл. |  |
| Комплект кабельных зажимов* | компл. |  |
| * – может поставляться установленным на изделие или в комплекте к нему, определяется заказом. |  |  |

- Структура условного обозначения

  - Структура условного обозначения протяженных анодных заземлителей типа ПАЗ.ГСТ

| Р | П | Д | К. | 50 | 150 × 16 – 5 / 155 × 16 (*) – 40 – ТМ . ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 1 | Материал электрода (рабочего элемента): – с графитонаполненным полимером – Р; – с покрытием ММО – О |
| --- | --- |
| 2 | Условия применения: – подпочвенные – П |
| 3 | Конструкция и способ размещения в грунте: – протяженные – Д |
| 4 | Наличие электропроводящей засыпки в конструкции анода: – комплектные – К |
| 5 | Удельная токовая нагрузка с одного погонного метра протяженного анода, мА/пог.м: – для электрода из материала Р – 50; – для электрода из материала О – 50, 150, 300 |
| 6 | Условная длина протяженного рабочего элемента анода, м |
| 7* | Сечение токопроводящей жилы рабочего элемента анода, мм2: – для электрода из материала Р – 10, 16, 25; – для электрода из материала О – 10, 16, 25 |
| 8 | Длина кабельного вывода в начале для токопровода (вывод «А»), м |
| 9 | Длина кабельного вывода в конце для токопровода (вывод «Б»), м. Если требуется модульное, то ставится «М» |
| 10* | Сечение токопроводящей жилы кабелей токопровода, мм2: – для электрода из материала Р – 10, 16, 25; – для электрода из материала О – 10, 16, 25 |
| 11** | Марка кабеля для токопровода – ВВГнг или другой в соответствии с требованиями заказчика |
| 12* | Номинальный наружный диаметр анода, мм, для сечения токопроводящей жилы: – 10, 16, 25 мм2 – 40 или 50 мм |
| 13** | Комплектация материалами для изготовления соединений с помощью: – кабельных зажимов (КЗ); – термитной сварки (ТС); – кабельных наконечников (ТМ); – комбинации (КЗ+ТМ, ТС+ТМ) |
| 14** | Дополнительные комплектации (если несколько, то указывается через точки) |
| * – по согласованию с Заказчиком возможны другие сечения/внешние диаметры. ** – параметр указывается при необходимости. |  |

- Упаковка

  - Упаковку ПАЗ.ГСТ проводят в соответствии с ГОСТ 23216, ГОСТ 18690.

Намотку ПАЗ.ГСТ рекомендуется производить на деревянные барабаны по ГОСТ 5151.

  - Барабаны с ПАЗ.ГСТ должны иметь обшивку. Обшивка барабана с изделием должна быть выполнена в виде сплошного или частичного ряда досок, обтянутых по краям упаковочной лентой или скрепленных проволокой, или в виде матов, уложенных на кабельное изделие.

  - Комплект монтажных частей ПАЗ.ГСТ должен быть упакован в гофрокороб или другую упаковку, предотвращающую их свободное перемещение и повреждение во время транспортирования.

  - Эксплуатационная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки и закреплена снаружи на упаковке с комплектом монтажных частей ПАЗ.ГСТ.

  - По требованию заказчика допускаются другие виды упаковки.

- Условия транспортирования и хранения

  - Условия хранения и транспортирования ПАЗ.ГСТ в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150, при этом значения следующих факторов принимают:

нижнее значение температуры воздуха – минус 50 °С;

верхнее значение температуры воздуха – 60 °С.

  - Условия транспортирования ПАЗ.ГСТ в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216.

  - ПАЗ.ГСТ должны подлежать транспортированию в транспортной таре предприятия-изготовителя железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом, исключающим прямое попадание атмосферных осадков (воды, снега), в соответствии с правилами, применяемыми на данных видах транспорта.

  - Хранение ПАЗ.ГСТ должно осуществляться в упаковочной таре на открытых площадках под навесом и помещениях. Допускается временное хранение ПАЗ.ГСТ на открытых площадках без навеса в течение не более 6 месяцев.

  - Транспортная тара должна предотвращать загрязнение поверхности анодов маслами, красками и другими неэлектропроводными материалами, а также препятствовать воздействию солнечной радиации на оболочки кабелей.

  - Назначенный срок хранения ПАЗ.ГСТ с момента изготовления составляет не менее 24 месяцев.

  - Условия транспортирования ПАЗ.ГСТ должны обеспечивать недопустимость их механического повреждения.

  - При проведении погрузочно-разгрузочных работ ПАЗ.ГСТ ударные нагрузки не допускаются.

  - При всех операциях транспортировки, разгрузки и складирования запрещается:

изгибать кабели ПАЗ.ГСТ в месте их выхода из головной части электродов;

бросать тару с ПАЗ.ГСТ;

выполнять такелаж ПАЗ.ГСТ за кабели.

  - При хранении обеспечивают условия, предотвращающие загрязнение поверхности ПАЗ.ГСТ маслами, красками и другими неэлектропроводными материалами. Не допускается воздействие солнечной радиации на оболочки кабелей ПАЗ.ГСТ.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок хранения ПАЗ.ГСТ не менее 12 месяцев (при условии хранения ПАЗ.ГСТ в упаковке изготовителя в закрытых сухих помещениях).

  - Гарантийный срок эксплуатации ПАЗ.ГСТ не менее 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения требований эксплуатационной документации.

  - В течение гарантийного срока хранения предприятие-изготовитель должно безвозмездно устранять на ПАЗ.ГСТ дефекты производства, а при невозможности устранения дефектов выполнять замену поставленных ПАЗ.ГСТ.

  - Назначенный срок службы ПАЗ.ГСТ при номинальной токовой нагрузке составляет не менее 30 лет.

  - Гарантийные обязательства не распространяются в случаях механических повреждений, вызванных небрежным обращением, применением устройства не по назначению, нарушения условий эксплуатации, форс-мажорных обстоятельств, вследствие возникновения каких-либо обстоятельств непреодолимой силы, включая войну, стихийные бедствия.

- Свидетельство о приемке

| Обозначение | (( |
| --- | --- |
| Количество, шт. | % |
| Партия, № | $$ |
| Дата производства | ### |

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, ТУ 3435-011-88388785-2016 (с изм. № 5) и признано годными к проведению монтажных, пусконаладочных работы и эксплуатации.

М. П.___________________________ / _________________ / _____________ / ______________/

(должность)		 (Инициалы, фамилия)		(дата)		(подпись)